Тема:  Технология изготовления одежды

Задание № 1

ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

Приспособления для ручных работ:

- игла

- наперсток

- колышек

- сантиметровая лента

- лекало

- ножницы

- булавки

Задание № 2

ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

Стежки временного назначения:

- прямой сметочный

- копировальный

- косой обметочный

- косой подшивочный

- петельный

Задание № 3

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Термин, соответствующий работе по соединению мелкой детали с крупной, стежками временного назначения:

- наметывание

- приметывание

- вметывание

Задание № 4

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Термин, соответствующий работе по прикреплению подогнутого края детали, стежками постоянного назначения:

- заметывание

- выметывание

- подшивание

Задание № 5

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Термин, соответствующий работе по соединению двух  равных по величине деталей, стежками временного назначения:

- приметывание

- сметывание

- вметывание

Задание № 6

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Число прикрепляющих стежков для пришивания пуговицы с двумя сквозными отверстиями:

- 3-4

- 2-3

- 4-5

Задание № 7

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Цвет ниток для пришивания пуговицы на ножке:

- в цвет основного материала

- в цвет пуговицы

- в цвет отделки

Задание № 8

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Толщина меловых линий на деталях кроя изделия (в см):

- 0,1 - 0,15

- 0,1 - 0,2

- 0,5 - 0,7

Задание № 9

ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

Швы, относящиеся к группе  соединительных:

- встык

- накладной

- окантовочный

- стачной

- настрачной

Задание  №10

ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

Швы, относящиеся к группе краевых:

- расстрочной

- двойной

- вподгибку

- обтачной

- запошивочный

Задание №11

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Ширина шва, установленная для обтачного шва (в см):

- 1,5 - 2,0

- 0,9 - 1,0

- 0,5 - 0,7

Задание № 12

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Термин, соответствующий работе по ниточному соединению

двух деталей разных по величине:

- настрачивание

- притачивание

- втачивание

Задание  № 13

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Термин, соответствующий работе по ниточному соединению

двух деталей по краю, с последующим вывертыванием на лицевую

сторону:

- обтачивание

- стачивание

- застрачивание

Задание № 14

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Термин, соответствующий работе по ниточному соединению

деталей наложенных друг на друга:

- растрачивание

- втачивание

- настрачивание

Задание № 15

ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

Приспособления для влажно-тепловой обработки:

- проутюжильник

- утюг

- колодка

- пресс

- пульверизатор

Задание № 16

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Температура для утюжки изделий из хлопчатобумажных

материалов (в градусах по Цельсию):

- 100 - 120

- 130 - 150

- 160 -190

Задание № 17

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Термин, соответствующий работе по удалению лас на изделии:

- проутюживание

- отпаривание

- декатирование

Задание № 18

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Термин, соответствующий работе по закреплению утюгом или прессом припусков шва, разложенных в разные стороны:

- заутюживание

- приутюживаиие

- разутюживание

Задание № 19

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Термин, соответствующий работе по сокращению края или отдельного участка изделия посредством ВТО, для получения выпуклой формы на смежном участке:

- оттягивание

- декатирование

- сутюживание

Задание № 20

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Термин, соответствующий работе по закреплению припуска  шва, направленного в одну сторону утюгом или прессом:

- проутюживание

- приутюживание

- заутюживание

Задание № 21

ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

Работы временного назначения:

- сметывание

- пришивание

- наметывание

- обметывание

- подшивание

- заметывание

Задание № 22

ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

Работы постоянного назначения:

- сметывание

- пришивание

- наметывание

- обметывание

- подшивание

- заметывание

Задание № 23

ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

Швы, относящиеся к соединительным:

- вподгибку

- стачной

- настрочной

- окантовочный

- двойной

- запошивочный

Задание № 24

ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

Швы, относящиеся к краевым:

- вподгибку

- стачной

- настрочной

- окантовочный

- двойной

- запошивочный

Задание № 25

ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

Срезы детали -  переднего полотнища юбки:

- боковой

- верхний

-  плечевой

-  горловины

- уступа

- низа

-борта

- отлета

- стойки

Задание № 26

ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

Срезы детали – пояса юбки:

- боковые

-  проймы

-  плечевой

-  горловины

- нижний

- борта

-отлета

- верхний

- стойки

Задание № 27

ВВЕДИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ СЛОВО:

Шов, используемый при обработке концов пояса юбки.

Задание № 28

ВВЕДИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ СЛОВО:

Шов, используемый при  соединении боковых  срезов юбки.

Задание № 29

ВВЕДИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ СЛОВО:

Притачивание пояса к верхнему срезу юбки выполняют со стороны детали …. .

Задание № 30

Упорядочите  типовую технологическую последовательность обработки  юбки:

1: подготовка   деталей юбки к пошиву

2: обработка срезов, вытачек, рельефов, складок, карманов, и т.п.

3: соединение деталей юбки

4: обработка застежки

5: обработка верхнего среза юбки

6: обработка низа юбки

7: окончательная отделка юбки

Задание № 31

ВВЕДИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ СЛОВО:

Стачивание боковых срезов юбки выполняют со стороны детали …. .

Задание № 32

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Вытачки стачивают в направлении …. .

- от среза детали

- от конца вытачки

Задание № 33

ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

Швы, относящиеся к соединительным:

- накладной

- встык

- обтачной

- окантовочный

- стачной

- вподгибку

Задание № 34

ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

Швы, относящиеся к краевым:

- накладной

- встык

- обтачной

- стачной

- окантовочный

- вподгибку

Задание № 35

ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

Срезы детали – заднего  полотнища юбки:

- локтевой

- низа

- передний

- оката

- верхний

- боковой

- плечевой

Задание № 36

ВВЕДИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Шов, используемый при обработке концов пояса в юбке.

Задание № 37

ВВЕДИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Шов, используемый при обработке низа  изделий (легкого  ассортимента) из тонких прозрачных тканей.

Задание № 38

ВВЕДИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Стежок, используемый для  временного соединения боковых срезов юбки.

Задание №39

ВВЕДИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Стачивание боковых срезов подкладки юбки выполняют со стороны детали …. .

Задание № 40

ВВЕДИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Способ обработки низа изделия легкого ассортимента.

Задание  № 41

ВВЕДИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Припуски притачивания пояса к юбке заутюживают в сторону детали …. .

Задание № 42

ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

Инструменты для ручных работ:

- игла

- наперсток

- колышек

- сантиметровая лента

- лекало

- ножницы

- булавки

Задание № 43

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Верный параметр для соединения пояса с верхним срезом юбки:

- 0,5

- 1,0

- 1,6

Задание № 44

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Термин, соответствующий работе по соединению деталей, наложенных друг на друга, стежками временного назначения:

- выметывание

- приметывание

- наметывание

Задание № 45

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Термин, соответствующий работе по закреплению подогнутого края детали стежками временного назначения:

- вметывание

- пришивание

- заметывание

Задание № 46

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Термин, соответствующий работе по закреплению обтачанного вывернутого края детали стежками временного назначения:

- сметывание

- выметывание

- разметывание

Задание № 47

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Цвет ниток для пришивания пуговицы со сквозными отверстиями:

- в цвет отделки

- в цвет основного материала

- в цвет пуговицы

Задание №48

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Расстояние до строчки  при выполнении рассечек (в см):

- 0,1 - 0,5

- 0,2 - 0,3

- 0,1 - 0,2

Задание № 49

ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

Швы, относящиеся к группе  соединительных:

- двойной

- запошивочный

- вподгибку

- вытачной

- защипы

Задание № 50

ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

Швы, относящиеся к группе  отделочных:

- стачной

- выстрочной со шнуром

- окантовочный

- встык

- накладной с кантом

Задание № 51

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Термин, соответствующий работе по ниточному соединению двух равных по величине деталей:

- притачивание

- втачивание

- стачивание

Задание № 52

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Термин, соответствующий работе по соединению двух деталей по овальной линии:

- притачивание

- втачивание

- застрачивание

Задание № 53

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Термин, соответствующий работе по закреплению подогнутого края детали машинной строчкой:

- стачивание

- застрачивание

- растрачивание

Задание № 54

ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

Оборудование для влажно-тепловой обработки:

- проутюжильник

- утюг

- колодка

- пресс

- пульверизатор

Задание № 55

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Вид материала, который может использоваться в качестве проутюжильника:

- шелк

- сукно

- байка

- бязь

Тема:  Материаловедение

Задание № 1

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Отделочным материалом является ...

- поролон

- шитьё

- батист

- марля

Задание № 2

ВЫБЕРИТЕ ПРАВЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Не входит в химический состав хлопка ...

- целлюлоза

- кератин

- жиры

- красящие вещества

Задание № 3

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Не входит в химический состав натурального шёлка ...

- воск

- минеральные вещества

- красящие вещества

- целлюлоза

Задание № 4

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Является натуральным растительным целлюлозным волокном ...

- лавсан

- хлорин

- лён

- спандекс

Задание № 5

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Является натуральным белковым волокном ...

- хлопок

- пенька

- шерсть

- джут

Задание № 6

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Является искусственным волокном ...

- анид

- энант

- вискоза

- акрил

Задание № 7

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Является синтетическим полиэфирным волокном ...

- полиэстер

- лайкра

- хлорин

- спандекс

Задание № 8

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

При горении хлопкового волокна цвет пламени ...

- жёлтый

- голубоватый

- жёлтый коптящий

- жёлтый коптящий со вспышками

Задание № 9

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

После сгорания шерстяного волокна ощущается запах ...

- жжёной бумаги

- пластмассы

- жжёного рога (пера)

- нет запаха

Задание № 10

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Короткие волокна прядут по ...

- кардной системе

- аппаратной системе

- гребенной системе

- не имеет значения

Задание № 11

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Отделка шерстяной пряжи не предусматривает ...

- крашение

- мерсеризацию

- отбеливание

- мулинирование

Задание № 12

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Нить основы расположена ...

- вдоль полотна ткани

- поперёк полотна ткани

- под углом 45 градусов к кромке ткани

- не имеет значения

Задание № 13

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Является простым переплетением ...

- креповое

- диагоналевое

- сатиновое

- вафельное

Задание № 14

ВСТАВЬТЕ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО:

Одиночные нити, которые не делятся в продольном направлении без разрушения, называются ...

Задание № 15

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Является основным материалом ...

- ватин

- вата

- трикотаж

- прокламелин

Тема: Оборудование швейного производства

Задание  № 1

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Диаметр машинной иглы № 110

- 11 мм

- 1,1 мм

- 0,11 мм

Задание ТЗ № 2

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Машинная игла должна быть обращена коротким желобком в сторону ...

- челнока

- лапки

- рейки

Задание № 3

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Длинный желобок машинной иглы предназначен для ...

- образования петли-напуска

-  усиления прочности

-  предохранения верхней нитки от перетирания

Задание № 4

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Скорость вращения челнока при скорости главного вала в 4000 об/мин составляет:

- 8000 об/мин

- 4000 об/мин

- 2000 об/мин

Задание № 5

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Смещение игловодителя вверх может привести к ...

- поломке иглы

- прорубаемости

- пропуску стежков

Задание № 6

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

В ходе регулировки иглы по высоте, необходимо добиться, чтобы из-под паза шпуледержателя просматривалось:

- острие иглы

- половина ушка иглы

- ушко иглы полностью

Задание № 7

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Поворотом челнока вокруг челночного вала регулируется:

-  своевременность подхода носика челнока к игле

- зазор между иглой и носиком челнока

- скорость вращения челнока

Задание № 8

ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

Неподвижными во время работы машины остаются:

- челнок

- шпуледержатель

- шпульный колпачок

- шпулька

Задание № 9

ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

Цепные строчки по сравнению с челночными:

- имеют больший расход ниток

- труднее распускаются

- имеют одинаковый внешний вид с лицевой и изнаночной стороны

- являются более эластичными

Задание № 10

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ ДВУХ МНОЖЕСТВ:  ПОШИВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИМЕНЯЕМЫЕ ИГЛЫ:

L1: Платьевые хлопчатобумажные

R1: № 90

L2: Костюмные полушерстяные

R2: № 100

L3: Подкладочные шелковые

R3: №75

L4: Пальтовые шерстяные

R4: № 110

L5:

R5: № 130

Задание № 11

ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

Основные рабочие органы швейной машины:

- рейка

- лапка

- игла

- челнок

- нитепритягиватель

-рукав

Задание № 12

Вставьте пропущенное слово :

Перед работой на швейном оборудовании или его обслуживанием  необходимо ознакомиться с правилами _________________________по паспорту или соответствующему руководству.

- а) техники безопасности

-б) технического обслуживания

-в) индивидуальной работы

Задание № 13

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Для образования челночного стежка в машине 1022 Кл используется:

-а)1

- б) 2

-в) 3

-г) 4

Задание № 14

Выберите правильный ответ:

Машины для  стачивания деталей, называют:

-1. полуавтоматы

-2. специальные

- 3. универсально - стачивающие

-4. специализированные

Задание № 15

Выберите правильный ответ:

Выберите из предложенных вариантов качественную двухниточную строчку:

- а) строчка имеет переплетение ниток в середине между обрабатываемыми материалами

-б) строчка имеет выход игольной  нитки снизу

-в) строчка имеет выход челночной  нитки сверху

Тема: Охрана труда

Задание № 1

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Привлечение к сверхурочным работам и направление в командировки женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет:

-  разрешается с их согласия (только письменного согласия)

- разрешается с согласия профсоюзного комитета предприятия

- разрешается на срок не более 5 рабочих смен в течение года

- не разрешается

- разрешается на срок не более трех дней

Задание № 2

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Привлечение к ночным и сверхурочным работам и к работам в выходные дни работников моложе 18 лет:

- разрешается

- разрешается с согласия работника и профсоюзного комитета

- разрешается не более на половину установленного для данной категории (возрастной) работников продолжительности дневной смены

- запрещается

- разрешается только для 	ликвидации стихийных бедствий, аварий и т.д., а также их последствий

Задание № 3

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Место работы за сотрудником, утратившим  трудоспособность в связи с трудовым увечьем или профессиональным  заболеванием:

- сохраняется не более 4 месяцев

- сохраняется не более 2 месяцев

- не сохраняется

- сохраняется в течение года

- сохраняется до восстановления трудоспособности или установления инвалидности

Задание № 4

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Учет и расследование несчастного случая возлагается на:

- администрацию учреждения, где произошел несчастный случай

- районный отдел народного образования

- преподавателя

- профком

Задание № 5

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Продолжительность   ежегодного отпуска рабочим и служащим моложе 18 лет:

- 30 дней

- 15 дней

- 31 день

- 45 дней

- 40 дней

Задание № 6

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Увольнение рабочих и служащих моложе 18 лет допускается по согласованию с:

-  профсоюзным комитетом предприятия

- районной (городской) комиссией по делам несовершеннолетних

-  администрацией предприятия и родителей несовершеннолетнего

-  детской комнатой милиции

- профсоюзным комитетом предприятия и родителей несовершеннолетнего

Задание № 7

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Обеспечение здоровых и безопасных условий труда возлагается на:

-  комиссию охраны труда

-  руководителя учреждения

-  завхоза

-  сотрудника учреждения

Задание № 8

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Какое время отсутствие рабочего или служащего на работе без уважительных причин может быть приравнено к прогулу:

- одного часа

- четырёх часов

- более трех часов в течение дня

- двух часов

Задание № 9

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Проведение вводного инструктажа по охране труда возлагается на:

-  профсоюзный комитет

-  администрацию

-  техническую инспекцию

-  инженера по охране труда

-  мастера

Задание № 10

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Административная ответственность за нарушение законодательства о труде возлагается на:

-   руководителя учреждения

-  профком

- работающего

-   отдел охраны труда

Задание   № 11

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Aптечкa  первой помощи хранится в:

-  учебных классах

-  слесарной и столярной мастерской

-  спортивном зале

-   всех перечисленных  местах

Задание  № 12

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Вид наказания за нарушение требований охраны труда не относится к уголовному наказанию:

- Штраф.

- Исправительные работы.

- Лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет - в качестве дополнительного наказания.

-  Предупреждение.

Задание  № 13

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Журнал вводного инструктажа находится:

- у руководителя, если нет специалиста по охране труда.

- у завуча.

- у заместителя по АХЧ.

- у лица, назначенного приказом ответственным за охрану труда.

Задание  № 14

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Акт о несчастном случае на производстве хранится:

- А) 75 лет;

- Б) 50 лет;

-В) 45 лет.

Задание  № 15

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Уполномоченный по охране труда выдает работодателю:

- Предписание;

-  Представление;

- Предложение.